Технология изготовления

модели ФИАТ

Методические рекомендации по выполнению модели

Данная модель рассчитана на 30-36 учебных часов, из которых 24-30 учебных часа - изготовление модели, 6 часов  - окраска модели.

Модель можно изготавливать из цветного картона, на который можно сделать аппликацию или из любого картона, который потом можно покрыть нитролаком и покрасить нитрокраской.

Если на модели делается тюнинг, то необходимо усилить (фанера, деревянный брус) места, где прикрепляются детали тюнинга (рис. 1).

рис. 1

1 - фанерная накладка   (фанера 3 мм)

2 - усиление передней панели (липа 20х70х7 мм)

3 – узлы крепления шасси к кузову (рейка 7х10х80 мм)

4 – детали тюнинга

На данные модели можно установить электродвигатель от игрушки (рис. 2).

1 – рама

2 – эл. двигатель

3 – шкив на двигатель d=12 мм

4 – шкив на ось зад. колеса d=24 мм

рис. 2

Технологическая карта №1

«Изготовление колес и подвески»

| № | Последовательность операций | Эскиз | Инструмент |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изготовить диски для колес - 8 штук (деталь 1) |  | Циркуль, линейка |
| 2 | Изготовить крестовину – 4 шт. (деталь 2) * |  | Циркуль, линейка, карандаш |
| 3 | Изготовить боковую часть кольца - 4 шт. (деталь 3)* |  | Циркуль, линейка |
| 4 | Изготовить шины – 8 шт. (деталь 4)* |  | Циркуль, линейка |
| 5 | Изготовить втулку- 4 шт. (деталь 5): - вырезать полоску бумаги L=100х7 мм | 7 1000 | Карандаш, линейка |
|  | - из проволоки изготовить оси колес Ø2÷3 L1 = 80 мм L2=75 мм |  |  |
|  | - намотать полоску бумаги с клеем на ось |  | Клей ПВА |
| 6 | Собираем лицевую поверхность колеса – 4 шт. |  | Клей ПВА, кисточка |
| 7 | Собираем торцевую поверхность колеса – 4 шт. |  | Клей ПВА, кисточка |
| 8 | Собираем на оси каркас колеса как показано на рисунке и даем просохнуть – 4 шт. |  | Клей ПВА, кисточка |
| 9 | Начертить и вырезать по размерам шины колес – 4 шт. | 1000 10 | Линейка, карандаш, ножницы |
| 10 | Приклеим шины по длине окружности собранного колеса и даем подсохнуть |  | Клей ПВА, кисточка |
| 11 | Подрезаем по необходимости поверхность колес |  |  |
| 12 | Изготовить подвески колес аналогично втулке: - разметить и вырезать заготовки передней и задней подвесок | 55 55 | Карандаш, линейка, ножницы |
|  | - намотать полоску на ось с клеем |  |  |

Приложение 1

Развертки деталей